| Egenkontroll: _________ / ___________ Dato Sign | Kollegakontroll: _________ / ___________ Dato Sign | Utvidet kontroll: _________ / ___________ Dato Sign |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dok.nr. / Tittel: |  | Rev: | Dato: |
| Pålitelighetsklasse: Geoteknisk kategori: |  |  |  |

| Punkt i Eurokode | Krav | Kontrollert | Ikke relevant | Ref i dokumentasjon Kommentar | Kollegakontroll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Generelt |  |  |  |  |
| 9.1 (1) P | Bestemmelsene skal anvendes for konstruksjoner som støtter grunn bestående av jord, berg, tilbakefyllingsmateriale eller vann |  |  |  |  |
| 9.2 | Grensetilstander |  |  |  |  |
| 9.2(1)P | Minimum følgende grensetilstander skal vurderes: |  |  |  |  |
| også 9.7.2(1) | - Tap av områdestabilitet, se kap 11. - Bruddmekanismer, se fig 9.1 |  |  |  |  |
| også 9.7.6 | - Brudd i et konstruksjonselement, se fig 9.5 |  |  |  |  |
| også 9.7 | - Kombinert brudd i grunnen og i et konstruksjonselement. |  |  |  |  |
| Også 9.7.1(7)P | - Hydraulisk grunnbrudd og kanaldannelse. |  |  |  |  |
| Også 9.8.2 | - Deformasjoner i konstruksjonen som kan føre til brudd, påvirke utseende eller bruk av konstruksjonen eller nærliggende elementer. |  |  |  |  |
|  | - Uakseptabel lekkasje gjennom eller under vegg. |  |  |  |  |
|  | - Uakseptabel transport av jord gjennom eller under veggen. (Skal evt. tiltak medtas på tegning og i beskrivelse?) |  |  |  |  |
|  | - Uakseptabel endring i grunnvannsforholdene |  |  |  |  |
| Også 6.5.4 | - Bæreevne brudd under sålen (se fig 9.2) |  |  |  |  |
|  | - Brudd ved glidning av sålen |  |  |  |  |
|  | - Brudd ved velting av muren |  |  |  |  |
| også 9.7.4(1)P | For innspente konstruksjoner: - Brudd ved rotasjon/forskyvning av vegg |  |  |  |  |
| også 9.4.1(2)P, 9.7.5(1)P og 9.7.5(5)P | - Brudd ved mangel på vertikal likevekt |  |  |  |  |
| 9.3 | Påvirkninger, geometriske data og dimensjonerende situasjoner |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Påvirkninger |  |  |  |  |
| 9.3.1.1 | Grunnleggende påvirkning, se 2.4.2 (4) |  |  |  |  |
| 9.3.1.2 9.3.1.2(1)P | Vekt av tilbakefyllingsmateriale - Krav til kontroller under bygging mhp tyngdetetthet av tilbakefyllingsmaterialer skal være angitt i prosjekteringsrapport. |  |  |  |  |
| 9.3.1.3 9.3.1.3(1)P | Tilleggslaster - Det skal tas hensyn til tilleggslast fra nærliggende bygninger, trafikk, kraner etc . - Er forutsetninger i beregninger mhp tilleggslaster vist som restriksjoner på tegning eller i kontrollplan? |  |  |  |  |
| 9.3.1.4 9.3.1.4(1)P | Vekt av vann - Benyttet verdi av vekt av vann skal vurderes ifht ferskvann, saltvann, evt. forurensninger. |  |  |  |  |
| 9.3.1.5 9.3.1.5(2)P | Bølgekrefter og iskrefter - Det skal tas hensyn til følgende: - isens begynnelsestemperatur - hastighet som temperatur øker med - isdekkets tykkelse |  |  |  |  |
| 9.3.1.6 9.3.1.6(1)P | Strømkrefter - Strømkrefter som skyldes forskjellige grunnvannsnivåer bak og foran konstruksjonen skal vurderes. |  |  |  |  |
| 9.3.1.7 9.3.1.7(3) | Kollisjonskrefter - Risiko for at jord går over i flytefase (liquefaction) forårsaket av støt fra siden på innspente konstruksjoner bør vurderes. |  |  |  |  |
| 9.3.1.8 9.3.1.8(1)P | Temperaturvirkninger - Det skal tas hensyn til virkningen av unormale temperaturendringer over tid og sted. |  |  |  |  |
| 9.3.1.8(4)P | - Det skal gjøres tiltak for å hindre dannelse av islinser i grunnen bak støttekonstruksjonen. |  |  |  |  |
| 9.3.2 | Geometriske data |  |  |  |  |
| 9.3.2.1 9.3.2.1(1)P også 2.4.6.3 | Grunnleggende data - Virkning ved avvik i geometri skal vurderes. - Evt. Strengere toleranser enn standardbeskrivelse skal medtas på tegning og i beskrivelse. |  |  |  |  |
| 9.3.2.2 9.3.2.2(1)P 9.3.2.2(2) | Terrengoverflaten - Følgende skal vurderes: - fremtidig utgraving |  |  |  |  |
|  | - utvasking foran konstruksjonen |  |  |  |  |
|  | - senking av utgravingsnivå med Δa |  |  |  |  |
| 9.3.2.3 9.3.2.3(1)P også 9.3.3, 9.6 | Vannstander Følgende skal angis/vurderes: - grunnlag for nivå av grunnvann og fritt vann |  |  |  |  |
| 9.3.2.3(2)P også 9.3.3 | - virkning av variasjon i permeabilitet |  |  |  |  |
| 9.3.2.3)3)P | - ugunstig vanntrykk pga hengende grunnvann eller artesisk grunnvann. |  |  |  |  |
| 9.3.3 | Dimensjonerende situasjoner |  |  |  |  |
| 9.3.3(1)P også 9.3.2.3, 9.6 | Det skal tas hensyn til følgende: - variasjon i jordegenskaper, vannstand og porevannstrykk fra sted til sted |  |  |  |  |
| også 9.3.2.3, 9.6 | - variasjon i jordegenskaper, vannstand og porevannstrykk over tid |  |  |  |  |
|  | - variasjon i påvirkninger og måten de kombineres på |  |  |  |  |
| også 9.3.2.2 | - utgraving, utvasking og erosjon foran støttekonstruksjonen |  |  |  |  |
| også 9.5.5 | - komprimering av tilbakefylling bak støttekonstruksjonen |  |  |  |  |
| også 9.3.1.3 | - fremtidige byggverk og tilleggslaster, samt avlastninger på eller i nærheten av det støttede materialet |  |  |  |  |
|  | - bevegelser forårsaket av innsykning, frostvirkning osv |  |  |  |  |
| 9.4 | Hensyn ved prosjektering og utførelse |  |  |  |  |
| 9.4.1 | Generelt |  |  |  |  |
| 9.4.1(1)P også 2.4.7 og 2.4.8 | Det skal tas hensyn til både bruddgrensetilstander og bruksgrensetilstander, ref. 2.4.7 og 2.4.8 |  |  |  |  |
| 9.4.1(2)P også 9.2 og 9.7.5 | Vertikal likevekt skal påvises |  |  |  |  |
| 9.4.1(8)P | Det skal tas hensyn til følgende: - tiltak for midlertidig støtte av sidene av utgravingene |  |  |  |  |
|  | - endringer i in-situ-spenninger og resulterende bevegelser i grunnen forårsaket av både utgravingen og veggens konstruksjon |  |  |  |  |
|  | - forstyrrelse forårsaket av ramming eller boring |  |  |  |  |
|  | - mulighet for adkomst for byggearbeidene |  |  |  |  |
|  | - vanntetthet av ferdig vegg |  |  |  |  |
|  | - gjennomførbarhet mhp å nå et tett lag, resulterende stasjonær grunnvannsstrømning skal vurderes |  |  |  |  |
|  | - gjennomførbarhet mhp forankringer |  |  |  |  |
|  | - gjennomførbarhet mhp utgraving |  |  |  |  |
|  | - evne til å bære vertikal last |  |  |  |  |
|  | - konstruksjonsdelenes duktilitet |  |  |  |  |
|  | -adkomst for vedlikehold og dreneringstiltak |  |  |  |  |
|  | - utseende og bestandighet |  |  |  |  |
|  | - spuntprofil ifht nødvendig ramming |  |  |  |  |
|  | - stabilitet av slissevegg |  |  |  |  |
|  | - tilgjengelig materiale og komprimeringsutstyr for tilbakefylling |  |  |  |  |
| 9.4.2 | Dreneringssystemer |  |  |  |  |
| 9.4.2(1)P også 9.6 og 2.4.6.1(11) | Svikt i drenssystemet skal vurderes. |  |  |  |  |
|  | Evt. vedlikeholdsprogram skal angis. |  |  |  |  |
| 9.5 | Bestemmelse av jordtrykk |  |  |  |  |
| 9.5.1 | Generelt |  |  |  |  |
| 9.5.1(1)P | Ved bestemmelse av jordtrykk skal det tas hensyn til: - Form og størrelse av bevegelse som er akseptabel. |  |  |  |  |
| 9.5.1(3)P | - Belastning på og helning av terrengoverflaten |  |  |  |  |
|  | - Veggens helning |  |  |  |  |
|  | - Vannstander og strømkrefter i grunnen |  |  |  |  |
|  | - Veggens bevegelse i forhold til grunnen/ruhet |  |  |  |  |
|  | - Horisontal og vertikal likevekt av konstruksjonen |  |  |  |  |
|  | - Grunnens skjærfasthet og tyngdetetthet |  |  |  |  |
|  | - Stivhet av vegg og avstivningssystem |  |  |  |  |
| 9.5.1(11)P | Støttekonstruksjon for bergmasser skal ta hensyn til ingeniørgeologiske parametre (sprekkesystemer). |  |  |  |  |
| 9.5.1(12)P | - Det skal tas hensyn til grunnens svellepotensiale ved jordtrykk mot støttekonstruksjon |  |  |  |  |
| 9.5.2 | Hviletrykk |  |  |  |  |
| 9.5.2(1)P | Det skal vurderes om det skal benyttes hviletrykk (vegg i ro, spenningshistorie). |  |  |  |  |
| 9.5.3 | Grenseverdier for jordtrykk |  |  |  |  |
| 9.5.3(1)P også 9.5.1(3)P | Bestemmelse av grenseverdier skal ta hensyn til relativ bevegelse mellom jord og vegg v/ brudd og form på bruddflate. |  |  |  |  |
| 9.5.4 | Mellomliggende verdier for jordtrykk |  |  |  |  |
| 9.5.4(1)P | Ved bestemmelse av mellomliggende jordtrykk skal det tas hensyn til størrelse og retning av veggens bevegelse. |  |  |  |  |
| 9.5.5 | Virkning av komprimering |  |  |  |  |
| 9.5.5(1)P | Det skal tas hensyn til virkning av komprimering. |  |  |  |  |
| 9.5.5(2)P | Egnede komprimeringsprosedyrer skal angis. |  |  |  |  |
| 9.6 | Vanntrykk |  |  |  |  |
| 9.6(2)P også 2.4.6.1(9), 2.4.6.1(10), 2.4.6.1(11) og 9.4.2 | Det skal tas hensyn til (det vises til 2.4.6.1): - Nivå på fri overflate og grunnvannstand. |  |  |  |  |
|  | - Virkning av drenering |  |  |  |  |
|  | - Tilførsel av vann pga regn, flom, rørbrudd etc |  |  |  |  |
|  | - Endringer i vanntrykk sfa vekst eller fjerning av vegetasjon |  |  |  |  |
|  | - Endringer i nedslagsfelt og redusert drenering |  |  |  |  |
|  | Dersom ikke dreneringssystemets egnethet og sikring av vedlikehold kan påvises, bør grunnvannstand være det høyest mulig nivå. |  |  |  |  |
| 9.6(3)P også 9.4.2(1)P | For konstruksjoner som støtter leire og silt, skal det antas vanntrykk bak veggen, tilsvarende et grunnvannsspeil ved overflaten til terrenget bak, med mindre det er installert et pålitelig dreneringssystem. |  |  |  |  |
| 9.6(4)P | Virkning av plutselige endringer i nivå av fritt vann skal vurderes. |  |  |  |  |
| 9.6(5)P | Virkning av vannfylte sprekker skal vurderes. |  |  |  |  |
| 9.7 | Dimensjonering i bruddgrensetilstanden |  |  |  |  |
| 9.7.1 | Generelt |  |  |  |  |
| 9.7.1(2)P | Bruddmekanismer vist på fig 9.1-9.6 bør som et minimum vurderes. |  |  |  |  |
| 9.7.1(6)P | For finkornet jord skal både langtids- og korttidsoppførsel vurderes. |  |  |  |  |
| 9.7.1(7)P også 9.2 | For vegg med differensielle vanntrykk skal brudd sfa hydraulisk grunnbrudd og kanaldannelse kontrolleres. |  |  |  |  |
| 9.7.2 | Områdestabilitet |  |  |  |  |
| 9.7.2(1)P også 9.2 | Prinsipper i kapittel 11 skal brukes. |  |  |  |  |
| 9.7.3 | Bæreevnebrudd for gravitasjonsmur |  |  |  |  |
| 9.7.3 (1)P og (2) | - Bruk kap 6, bæreevne og glidning skal vurderes. - Bruddmekanismer, se fig 9.2 |  |  |  |  |
| 9.7.4 | Rotasjonsbrudd for innspente konstruksjoner |  |  |  |  |
| 9.7.4(1)P | Det skal påvises ved likevektsberegninger at innspente konstruksjoner er ført tilstrekkelig dypt ned. |  |  |  |  |
| 9.7.4 (3)P | Skjærspenning mellom jord og vegg skal stemme med den relative vertikale forskyvning. |  |  |  |  |
| 9.7.5 | Vertikalt brudd for innspente konstruksjoner |  |  |  |  |
| 9.7.5(1)P | Det skal påvises at vertikal likevekt kan oppnås. |  |  |  |  |
| 9.7.5(3)P | Ved vurdering av nedadrettet bevegelse av veggen skal øvre dimensjonerende verdier for forspenningskrefer brukes. |  |  |  |  |
| 9.7.5(5)P | Hvis veggen fungerer som et fundament for en konstruksjon, skal vertikal likevekt påvises iht prinsipper i kap. 6. |  |  |  |  |
| 9.7.6 | Dimensjonering av støttekonstruksjonen |  |  |  |  |
| 9.7.6(1)P | Støttekonstruksjon, stivere, stag skal kontrolleres iht 2.4 og NS-EN 1992, NS-EN 1993, NS-EN 1995 og NS-EN 1996. |  |  |  |  |
| 9.7.6(3)P | Det skal påvises at de nødvendige fastheter i grunnen og i konstruksjonen kan mobiliseres. (er bruddmekanismer vurdert?) |  |  |  |  |
| 9.7.7 | Brudd som fører til uttrekking av forankringer |  |  |  |  |
| 9.7.7(1)P | Det skal påvises likevekt uten brudd som fører til uttrekking av forankringer. |  |  |  |  |
| 9.7.7 (2)P | Forankringer skal dimensjoneres etter kap 8 |  |  |  |  |
| 9.8 | Dimensjonering i bruksgrensetilstanden |  |  |  |  |
| 9.8.1 | Generelt |  |  |  |  |
| 9.8.1 (1)P | Dim skal kontrolleres i bruksgrensetilstand ved bruk av dim situasjoner etter 9.3.3 |  |  |  |  |
| 9.8.1 (2)P | Dim verdier for jordtrykk brukstilstand utledes – karakteristiske verdier |  |  |  |  |
| 9.8.2 | Forskyvninger |  |  |  |  |
| 9.8.2(1)P også 9.2 og 2.4.8 | Grenseverdier for tillatte forskyvinger skal fastsettes etter 2.4.8. |  |  |  |  |
| 9.8.2(2)P også 9.2 | Det skal gjøres et anslag over forskyvninger. |  |  |  |  |
| 9.8.2 (3)P | Dersom det forsiktige overslaget overskrider grenseverdiene kreves mer detaljert vurdering |  |  |  |  |
| 9.8.2 (4)P | I hvilken grad påvirker variable laster (trafikk) forskyvningen |  |  |  |  |
| 9.8.2 (5)P | Følgende situasjoner krever en detaljert vurdering: - Hvis nærliggende konstruksjoner og installasjoner er unormalt ømfintlige overfor forskyvninger. - Hvis det ikke foreligger pålitelig sammenlignbar erfaring |  |  |  |  |
| 9.8.2(9)P også 6.6.4 | Virkningen av vibrasjoner på forskyvninger skal vurderes etter 6.6.4. |  |  |  |  |

Lover, standarder, forskrifter, veiledninger og håndbøker som kan være relevante:

- NS-EN 1990:2002+NA:2008; 	Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

- NS-EN 1991- flere; 		Laster på konstruksjoner

- NS-EN 1992 Eurokode 2: 	Prosjektering av betongkonstruksjoner

- NS-EN 1993 Eurokode 3: 	Prosjektering av stålkonstruksjoner

- NS-EN 1997-1:2004+NA:2008:	Geoteknisk prosjektering del 1: Allmenne regler

- NS-EN 1997-1:2007+NA:2008:	Geoteknisk prosjektering del 2: Regler basert på 					grunnundersøkelser og laboratorieprøver

- NS-EN 1998-1:2004+NA:2008:	Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.  				Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygging

- NS-EN 1998-5:2004+NA:2008:	Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.  				Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske for hold

- NS-EN 1537:2000		Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Stagforankring

- NS-EN 1538:2000		Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Slissevegger

- NS-EN 12063:1999		Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Spuntvegger

- NS-EN 14475:2006		Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Armert jord

- NS-EN 14679:2005		Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Dypstabilisering

- SVV Håndbok 016 		Geoteknikk i vegbygging

- SVV Håndbok 018 		Vegbygging

- NG F- kurs 14-16 april 2008  	Spunt og avstivede byggegroper

- Peleveiledningen 2005

- NGF – meldingene