| Egenkontroll: _________ / ___________ Dato Sign | Kollegakontroll: _________ / ___________ Dato Sign | Utvidet kontroll: _________ / ___________ Dato Sign |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dok.nr. / Tittel: |  | Rev: | Dato: |
| Pålitelighetsklasse: Geoteknisk kategori: |  |  |  |

| Punkt i Eurokode | Krav | Kontrollert | Ikke relevant | Ref i dokumentasjon Kommentar | Kollegakontroll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Hydraulisk brudd |  |  |  |  |
| 10.1 | Generelt |  |  |  |  |
| 10.1 (1)P | Bestemmelser i dette kapittelet gjelder fire bruddmekanismer i grunnen forårsaket av porevannstrykk eller porevannstrømning - Brudd ved løfting (oppdrift) - Brudd ved hydraulisk grunnbrudd - Brudd ved indre erosjon - Brudd ved kanaldannelse |  |  |  |  |
| 10.1 (3)P | Ved bestemmelse av hydrauliske gradienter, porevannstrykk eller strømkrefter skal det tas hensyn til: - Variasjonen i jorden permeabilitet over tid og sted - Variasjoner i vannstand og porevannstrykk over tid - Enhver endring i grensebetingelser |  |  |  |  |
| 10.1 (5)P (6) | Ved fare for brudd pga hydraulisk grunnbrudd, kanaldannelse eller indre erosjon, skal det gjøres tiltak for å redusere den hydrauliske gradienten. Følgende tiltak er vanlige: - Forlengelse av strømningsveien ved hjelp av skjermer eller avsatser - Endring i prosjektet for å motstå trykk eller gradienter - Strømningskontroll - Beskyttelsesfiltre - Skråningsbeskyttelse - Inverterte filtre - Avlastningsbrønner - Reduksjon av hydraulisk gradient |  |  |  |  |
| 10.2 | Brudd ved løfting |  |  |  |  |
| 10.2(1)P | Stabilitet mhp løfting skal kontrolleres ved å sammenligne stabiliserende og destabiliserende påvirkninger. |  |  |  |  |
| 10.2(2)P | Dimensjoneringen skal kontrolleres mot brudd ved løfting ved hjelp av ligning (2.8) i 2.4.7.4. |  |  |  |  |
| 10.2(4) | Aktuelle/vurderte tiltak for å motstå brudd ved løfting: - Å øke konstruksjonens vekt - Å redusere vanntrykket under konstruksjonen ved drenering - Å forankre konstruksjonen i underliggende lag |  |  |  |  |
| 10.2(5)P, 2.4.7.4, 7.6.3 & 8.5 | Ved bruk av peler eller forankring skal dimensjonering kontrolleres etter 7.7.3 eller 8.5 ved bruk av 2.4.7.4. |  |  |  |  |
| 10.3 | Hydraulisk grunnbrudd |  |  |  |  |
| 10.3(1)P 2.4.7.5 | Jordens stabilitet i forhold til hydraulisk grunnbrudd skal kontrolleres ved påvisning eller etter likning 2.9a eller 2.9b i 2.4.7.5. Aktuelle/vurderte tiltak mot hydraulisk grunnbrudd: - Reduksjon av vanntrykk under jordmassen som utsettes for grunnbrudd - Økning av den stabiliserende vekten |  |  |  |  |
| 10.4 | Brudd ved indre erosjon |  |  |  |  |
| 10.4(1)P | Filterkriterier skal brukes for å redusere faren for materialtransport ved indre erosjon. |  |  |  |  |
| 10.4(2)P 10.4(3) 10.4(4) | Ved indre erosjon som kan føre til bruddgrensetilstand skal det treffes tiltak f.eks. ved filterbeskyttelse av fri overflate som: - Ett eller flere filterlag av naturlig friksjonsjord - Alternativt kunstige filterduker |  |  |  |  |
| 10.4(5)P | Dersom filterkriteriene ikke er oppfylt skal det påvises at den hydrauliske gradienten ligger godt under den dimensjonerende verdien av gradienten der jordpartikler begynner å bevege seg. |  |  |  |  |
| 10.4(6)P | Kritisk hydraulisk gradient skal fastslås ut fra hensyn til: - Strømningsretning - Kornstørrelse og kornform - Jordens lagdeling |  |  |  |  |
| 10.5 | Brudd ved kanaldannelse |  |  |  |  |
| 10.5(1)P | Det skal treffes konstruktive tiltak for å hindre at kanaldannelse innledes: - Enten ved bruk av filtre - Eller kontroll/blokkering av grunnvannsstrøm |  |  |  |  |
| 10.5(2)P | Under ekstremt ugunstige nedbørs- og avrenningsforhold skal områder utsatt for kanaldannelse undersøkes regelmessig. |  |  |  |  |
| 10.5(3)P | Det skal sikres tilstrekkelig motstand mot indre erosjon der utløp av vann kan forekomme. |  |  |  |  |
| 10.5(5)P | Det skal tas hensyn til at sprekker og grenseflater mellom konstruksjon og grunn kan bli foretrukne vannveier. |  |  |  |  |

Lover, standarder, forskrifter, veiledninger og håndbøker som kan være relevante:

- NS-EN 1990:2002+NA:2008; 	Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

- NS-EN 1991- flere; 		Laster på konstruksjoner

- NS-EN 1997-1:2004+NA:2008:	Geoteknisk prosjektering del 1: Allmenne regler

- NS-EN 1997-1:2007+NA:2008:	Geoteknisk prosjektering del 2: Regler basert på 					grunnundersøkelser og laboratorieprøver

- NS-EN 1998-1:2004+NA:2008:	Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning 				Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygging

- NS-EN 1998-5:2004+NA:2008:	Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning. 				Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske for hold

- SVV Håndbok 016 		Geoteknikk i vegbygging

- SVV Håndbok 018		Vegbygging