| Egenkontroll: _________ / ___________ Dato Sign | Kollegakontroll: _________ / ___________ Dato Sign | Utvidet kontroll: _________ / ___________ Dato Sign |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dok.nr. / Tittel: |  | Rev: | Dato: |
| Pålitelighetsklasse: Geoteknisk kategori: |  |  |  |

| Punkt i Eurokode | Krav | Kontrollert | Ikke relevant | Ref i dokumentasjon Kommentar | Kollegakontroll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 og 12.2 | Grensetilstander |  |  |  |  |
| 11.2 (2) 12.2 (2) 11.4 (1)P,(2)P 11.5.3 (1)P | Områdestabilitet (For partialfaktorer se tabell NA.A.4) Ligger tiltaket innenfor et større område som er ustabilt eller kan tiltaket medføre stabilitetsproblemer? |  |  |  |  |
| 11.2 (2) 11.5.3 (1)P | Kan tiltaket påvirke nærliggende konstruksjoner, infrastruktur eller veier? |  |  |  |  |
| 11.3 og 12.3 | Påvirkninger og dimensjonerende situasjoner |  |  |  |  |
| 11.2 (2) 11.3 (2)P | Pågår det bevegelser i grunnen? (for eksempel kryp, setninger, erosjon) |  |  |  |  |
| 11.3 (2)P | Er tiltaket utsatt for bølgepåvirkning? |  |  |  |  |
| 11.3 (2)P 12.3 (4)P | Er det tatt hensyn til klimavariasjoner? (temperaturendringer, kraftig nedbør) |  |  |  |  |
| 11.3 (2)P | Kan fjerning av vegetasjon påvirke stabiliteten? |  |  |  |  |
| 11.3 (2)P,(3)P 12.3 (5)P,(7)P | Grunnvannstand og poretrykk Er det benyttet riktige nivåer inkludert endringer innefor tiltakets levetid? |  |  |  |  |
| 11.3 (3)P 12.3 (5)P | Vannstand Er det benyttet riktig dimensjonerende nivåer? |  |  |  |  |
| 11.3 (2)P 11.4 (9)P 12.3 (4)P | Foregår det byggeprosesser eller aktiviteter av mennesker eller dyr som kan påvirke stabiliteten. F.eks utgraving nær fylling, vibrasjoner. |  |  |  |  |
| 11.3 (5) 12.3 (6) | I skråninger eller fyllinger i vannkanten er hydrauliske forholdene vurdert? |  |  |  |  |
| 11.3 (2.4.2) | Er det benyttet riktig(e) nyttelast(er) og trafikklast? |  |  |  |  |
| 11.3 (2.4.2) | Er det tatt hensyn til jordskjelv? |  |  |  |  |
| 11.3 (2.4.2) 12.3 (4)P | Kan bevegelser forårsaket av vibrasjoner fra sprengning, peleramming el.l eller dynamiske laster påvirker stabiliteten? |  |  |  |  |
| 11.4 | Hensyn ved prosjektering og utførelse |  |  |  |  |
| 11.4 (6)P | Er prosjekteringen utført slik at all virksomhet på byggeplassen kan utføres slik at det er tilstrekkelig usannsynlig at en brudd- eller bruksgrensetilstand vil oppstå? |  |  |  |  |
| 11.4 (7)P | Er det behov for overflatebeskyttelse / erosjonssikring for å opprettholde sikkerhetsnivå? |  |  |  |  |
| 11.5 og 12.5 | Dimensjonering i bruddgrensetilstand |  |  |  |  |
| 11.5.1 (2)P 12.5 (1)P | Er det tatt hensyn til alle relevante bruddmekanismer? For eksempel sprøbrudd. |  |  |  |  |
| 11.5.1 (3) | Er det tatt med lagdelinger i jorden? |  |  |  |  |
| 11.5.1 (3) | Er det valgt riktig bruddtype (sirkulær eller ikke-sirkulær bruddflate)? |  |  |  |  |
| 11.5.1 (3) | Er både korttids- og langtidssituasjonen kontrollert? |  |  |  |  |
| 11.5.1 (11)P | Er samvirke mellom konstruksjon og jord vurdert der det kan oppstå et kombinert brudd i konstruksjonsdeler og jord? |  |  |  |  |
| 11.5.1 (12) | Er det tatt hensyn til usikkerhet i tyngdetetthet (både øvre og nedre karakteristiske verdier sjekkes)? |  |  |  |  |
| 11.5.1 (3), (13)P | Er det tatt hensyn til krypdeformasjoner forårsaket av skjærkrefter? |  |  |  |  |
| 11.5.3 | Stabilitet av utgravinger |  |  |  |  |
| 11.5.3 (2)P | Er stabilitet kontrollert i forhold til dimensjonerende porevannstrykk i grunnen? |  |  |  |  |
| 11.5.3 (3)P | Er heving av bunnen ved dype utgravinger som følge av avlastning vurdert? |  |  |  |  |
| 11.6 | Dimensjonering i bruksgrensetilstand |  |  |  |  |
| 11.6 (2) | Er innsynkning av grunnen vurdert?(forårsaket av endringer i grunnvannsforhold, langtidskryp, volumtap av dype lag) |  |  |  |  |
| 11.7 | Overvåking |  |  |  |  |
| 11.7 (1)P,(2) | Er det behov for overvåking av poretrykk? |  |  |  |  |
|  | Er det behov for overvåking av bevegelser i grunnen? |  |  |  |  |
| Kap 12 | Omfatter punkter som kun er gitt i kapittel 12 |  |  |  |  |
| 12.2 | Grensetilstander |  |  |  |  |
| 12.2 (2) | Kontroll av brudd forårsaket av indre erosjon, overflateerosjon eller utvasking? |  |  |  |  |
| 12.2 (2) | Kontroll av deformasjoner av fyllingen? (overgangssoner, hydrauliske påvirkninger) |  |  |  |  |
| 12.2 (2) | Kan setninger medføre skade på nærliggende konstruksjoner eller anlegg? |  |  |  |  |
| 12.4 | Hensyn ved prosjektering og utførelse |  |  |  |  |
| 12.4 (2)P, (3), (4)P | Er grunnens bæreevne tilfredsstillende? |  |  |  |  |
| 12.4 (3) | Er dreneringen ivaretatt? |  |  |  |  |
| 12.4 (5) | Er det installert poretrykksmålinger for kontroll ved lagvis oppbygging av fylling? |  |  |  |  |
| 12.4 (6)P | For fyllinger mot vann. Er det valgt riktig fundamenteringsnivå ut fra grunnens permeabilitet eller er det behov for vanntett konstruksjon? |  |  |  |  |
| 12.4 (7) | Har eventuelle prosjekterte tiltak tilstrekkelig arealutstrekning for å unngå deformasjoner? |  |  |  |  |
| 12.4 (9)P,(10) | Er det behov for erosjonssikring? |  |  |  |  |
| 12.4 (11) | Er det fare for ising på vegdekkets overflate? |  |  |  |  |
| 12.4 (12) | Er det tatt hensyn til at det kan oppstå krypbevegelser i skråninger under frysing og tining? |  |  |  |  |
| 12.5 | Dimensjonering i bruddgrensetilstand |  |  |  |  |
| 12.5 (2) | Er alle aktuelle dimensjonerende faser kontrollert? (og bestemmelsene bør angis tilsvarende i den geotekniske prosjekteringsrapporten) |  |  |  |  |
| 12.5 (3)P | Er det utført kontroll av oppdrift ved bruk av lette masser? |  |  |  |  |
| 12.5 (4)P | Ved ulike materialer skal det tas hensyn til fasthetsverdier bestemt ved forenlige tøyninger i materialene? |  |  |  |  |
| 12.5 (5) | Er samvirke med konstruksjoner tatt hensyn til (forskjellig stivhet i materialene)? |  |  |  |  |
| 12.6 | Dimensjonering i bruksgrensetilstand |  |  |  |  |
| 12.6 (3) | Kan endring i grunnvannsforholdene medføre deformasjoner? |  |  |  |  |
| 12.7 | Kontroll og overvåking |  |  |  |  |
| 12.7 (4) | Er det behov for overvåking av poretrykk? |  |  |  |  |
|  | Er det behov for setningsmålinger? |  |  |  |  |
|  | Er det behov for måling av horisontale forskyvninger? |  |  |  |  |
|  | Er det behov for kontroll av fasthetsparametre for fyllingsmaterialet under utførelser? |  |  |  |  |
|  | Er det behov for kjemisk analyse før, under eller etter utførelse hvis forurensningskontroll er påkrevet? |  |  |  |  |
|  | Er det behov for observasjon av erosjonsbeskyttelse? |  |  |  |  |
|  | Er det behov for kontroll av fyllingsmaterialets permeabilitet og/eller grunnen det fundamenteres på under utførelse? |  |  |  |  |
|  | Er det behov for overvåking av frostnedtrengningsdybden på toppen av fylling? |  |  |  |  |

Lover, standarder, forskrifter, veiledninger og håndbøker som kan være relevante:

- NS-EN 1990:2002+NA:2008; 	Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

- NS-EN 1991- flere; 		Laster på konstruksjoner

- NS-EN 1997-1:2004+NA:2008:	 Geoteknisk prosjektering del 1: Allmenne regler

- NS-EN 1997-1:2007+NA:2008:	Geoteknisk prosjektering del 2: Regler basert på 						grunnundersøkelser og laboratorieprøver

- NS-EN 1998-1:2004+NA:2008:	Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning. 					Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygging

- NS-EN 1998-5:2004+NA:2008:	Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning. 					Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske for hold

- NS-EN 3458:2004		Komprimering. Krav til utførelse

- NS-EN 12715:2000		Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Injeksjon

- NS-EN 12716:2001		Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Jetinjisering

- NS-EN 14475:2006		Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Armert jord

- NS-EN 14679:2005		Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Dypstabilisering

- NS-EN 14731:2006		Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. 						Grunnforsterkning ved dypkomprimering

- NS-EN 15237:2007		Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Vertikaldrenering

- SVV Håndbok 016		Geoteknikk i vegbygging

- SVV Håndbok 018 		Vegbygging

- SVV Håndbok 274 		Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger

- NVE Retningslinje 1 -2008. 	”Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag” 					inkludert vedlegg ”Veileder: Vurdering av områdestabilitet 					ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med 						sprøbruddegenskaper”.

- Peleveiledningen 2005

- NGF – meldingene