| Egenkontroll: _________ / ___________ Dato Sign | Kollegakontroll: _________ / ___________ Dato Sign | Utvidet kontroll: _________ / ___________ Dato Sign |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dok.nr. / Tittel: |  | Rev: | Dato: |
| Pålitelighetsklasse: Geoteknisk kategori: |  |  |  |

| Punkt i Eurokode | Krav | Egen kontroll | Ikke relevant | Ref i dokument Kommentar | Kollegakontroll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | Laster NS-EN 1990 |  |  |  |  |
| E-0 pkt 2.2 og B3, NA A1 | Er krav til pålitelighet vurdert? |  |  |  |  |
| E-0 pkt 2.3 E-7 pkt 2.2 | Er krav til dimensjonerende brukstid/dimensjonerende situasjon vurdert? |  |  |  |  |
| E-0 pkt 2.4 E-7 pkt 2.3 | Er krav til bestandighet vurdert? |  |  |  |  |
| E-0 pkt 2.5 NA.A1.1.3.1 | Er krav til kvalitetssikring vurdert? |  |  |  |  |
| E-0 pkt 3 | Er dimensjonerende grensetilstander vurdert og dokumentert? |  |  |  |  |
| E-0 pkt 4.1.1 | Er laster klassifisert; permanent påvirkning (G), variabel påvrikning (Q) og ulykkespåvirkning (A) |  |  |  |  |
| E-0 pkt 4.1.2 | Er karakteristiske verdier for laster vurdert? |  |  |  |  |
| E-0 pkt 4.1.6 | Geotekniske laster skal bestemmes i samsvar med NS-EN 1997-1 Er geotekniske laster vurdert? |  |  |  |  |
| E-0 pkt 4.1.7 | Er miljøpåvirkning vurdert? |  |  |  |  |
| E-0 pkt 4.3 | Er geometriske data vurdert? |  |  |  |  |
| E-0 pkt 5.1.2 | Er statisk belastning vurdert? |  |  |  |  |
| E-0 pkt 5.1.3 | Er dynamisk belastning vurdert? |  |  |  |  |
| E-0 pkt 5.2 | Dimensjonering med hjelp av prøving. Dimensjonering ved hjelp av prøving skal gi nødvendig pålitelighetsnivå. Er dette vurdert/aktuelt? |  |  |  |  |
| E-0 pkt 6.1 NA.A1.1.3.1 | Ved bruk av partialfaktormetoden skal det påvises at ingen relevante grensetilstander ikke overskrides for noen av de relevante dimensjonerende situasjoner når dimensjonerende verdier for laster, lastvirkninger og kapasitet er benyttet i beregningsmodellene. Er valg av valg av bruddgrensetilstander og faktorer gjort? (EQU, STR, GEO) |  |  |  |  |
| E-0 NA.A1.3.1 | Er det tatt stilling til nivå for prosjekteringskontroll? |  |  |  |  |
| E-0 NA.A1.3.1 | Er det tatt stilling til nivå for utførelseskontroll? |  |  |  |  |
| E-7 |  |  |  |  |  |
| Eurokode 7 pkt 2 | Grunnlag for geoteknisk prosjektering |  |  |  |  |
|  | For hver geoteknisk dimensjonerende situasjon skal det kontrolleres at ingen aktuelle grensetilstander, som beskrevet i NS-EN 1990:2002, overskrides. |  |  |  |  |
| E-7 pkt 2.1 | Til fastsettelse av kravene til geoteknisk prosjektering kan det innføres tre geotekniske kategorier 1, 2 og 3. Er krav til geoteknisk kategori bestemt? |  |  |  |  |
| E-7 pkt 2.2 | Dimensjonerende situasjoner. Er både kortsiktige og langsiktige dimensjonerende situasjoner vurdert? |  |  |  |  |
| E-7 pkt 2.3 | Bestandighet. Er det gjort vurderinger med hensyn til miljøbetinget bestandighet av prosjekterte konstruksjons/forsterknings materialer? |  |  |  |  |
| E-7 pkt 2.4 til 2.7 | Geoteknisk prosjektering. Ta stilling til en eller flere av prosjekteringsmetodene. Prosjektering ved beregning, konstruktive tiltak, prøvebelastning og modellprøving, samt observasjonsmetoden. |  |  |  |  |
| E-7 pkt 2.4.2 | Verdiene av de geotekniske påvirkninger skal velges før en beregning utføres. Definisjon av påvikninger skal hentes fra NS-EN 1990:2002. Verdiene av påvirkninger skal hentes fra NS-EN 1991, der det er relevant. Er de geotekniske påvirkningene vurdert? |  |  |  |  |
| E-7 pkt 2.4.5.2 | Den karakteristiske verdien av en geoteknisk parameter skal velges som et forsiktig anslag for den verdien som har betydning for grensetilstanden. Er karakterisktiske verdier valgt og dokumentert? |  |  |  |  |
| E-7 pkt 2.4.5.3 | Er karakteristiske verdier av geometriske data valgt og dokumentert? |  |  |  |  |
| E-7 pkt 2.4.6 Tabell | Dimensjonerende verdier. Fd = γF • Frep Xd = Xk / γm Er dimensjonerende verdier gjennomgått? |  |  |  |  |
| E-7 pkt 2.4.7 | Bruddgrensetilstander Er (EQU) aktuelt? (likevekt stivt legeme) Er (STR) aktuelt? (svikt i konstruksjonen) Er (GEO) aktuelt? (svikt i grunnen) Er (UPL) aktuelt? (vanntrykk (oppdrift)) Er (HYD) aktuelt? (hydraulisk grunnbrudd) |  |  |  |  |
| E-7 pkt 2.4.7.3.4 | Dimensjoneringsmetoder (1, 2 og 3) Dimensjoneringsmetode 2 peler (forankringer) aktuell? Dimensjoneringsmetode 3 geo aktuell? |  |  |  |  |
| E- 7 pkt 2.4.8 | Bruksgrensetilstander Er tilfredsstillende bruksgrensetilstander påvist? |  |  |  |  |
| E-7 pkt 2.4.9 | Grenseverdier for fundamenter bevegelser Ved prosjektering av fundamenter skal grenseverdier fastsettes for fundamentbevegelser. Er grenseverdier fastsatt? |  |  |  |  |
| E-7 pkt 2.5 | Prosjektering ved konstruktive tiltak Aktuelt – vurdert? |  |  |  |  |
| E-7 pkt 2.6 | Prøvebelastning og modellprøving Aktuelt – vurdert? |  |  |  |  |
| E-7 pkt 2.7 | Observasjonsmetoden Aktuelt – vurdert? |  |  |  |  |
| E-7 pkt 2.8 | Geoteknisk prosjekteringsrapport Forutsetningene, dataene, beregningsmetodene og resultatene fra påvisningen av sikkerheten og brukbarheten skal registreres i en geoteknisk prosjekteringsrapport. Er det utarbeidet geoteknisk prosjekteringsrapport? |  |  |  |  |

Lover, standarder, forskrifter, veiledninger og håndbøker som kan være relevante:

- NS-EN 1990:2002+NA:2008; 	Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

- NS-EN 1991- flere; 		Laster på konstruksjoner

- NS-EN 1997-1:2004+NA:2008:	Geoteknisk prosjektering del 1: Allmenne regler

- NS-EN 1997-1:2007+NA:2008:	Geoteknisk prosjektering del 2: Regler basert på grunnundersøkelser 				og laboratorieprøver

- NS-EN 1998-1:2004+NA:2008:	Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning. Del 1: 					Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygging

- NS-EN 1998-5:2004+NA:2008:	Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning. Del 5: 					Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske for hold

- SVV Håndbok 016 		Geoteknikk i vegbygging.

- SVV Håndbok 018 		Vegbygging

- Peleveiledningen 2005

- NGF - meldingene