| Egenkontroll: _________ / ___________ Dato Sign | Kollegakontroll: _________ / ___________ Dato Sign | Utvidet kontroll: _________ / ___________ Dato Sign |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dok.nr. / Tittel: |  | Rev: | Dato: |
| Pålitelighetsklasse: Geoteknisk kategori: |  |  |  |

| Punkt i Eurokode | Krav | Kontrollert | Ikke relevant | Ref i dokumentasjon Kommentar | Kollegakontroll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Generelt Sålefundamentering; enkeltfundamenter, stripefundamenter og platefundamenter |  |  |  |  |
| 6.2 (1)P | Grensetilstander |  |  |  |  |
|  | Følgende grensetilstander skal vurderes: - Tap av områdestabilitet - Bæreevnebrudd, gjennomhullingsbrudd, sammentrykkingsbrudd - Brudd ved glidning - Kombinert brudd i grunn og konstruksjon - Brudd i konstruksjon som følge av fundamentbevegelser - For store setninger - For stor heving på grunn av svelling, frost og andre årsaker - Uakseptable vibrasjoner |  |  |  |  |
| 6.3 | Påvirkning og dimensjonerende situasjoner |  |  |  |  |
| (1)P | Dimensjonerende situasjoner skal velges i overensstemmelse med 2.2 (Dimensjonerende situasjoner) |  |  |  |  |
| (2) | Påvirkninger oppført i 2.4.2(4) bør vurderes |  |  |  |  |
| (3) | Fordeling av påvirkningene analyseres med samvirket mellom konstruksjon og grunn for fordeling av påvirkningene hvis stivheten av konstruksjonen er av betydning |  |  |  |  |
| 6.4 | Hensyn ved prosjektering og utførelse |  |  |  |  |
| (1)P | Sålefundamentets dybde velges med hensyn til - fundamentering på bæredyktig lag - tilstrekkelig fundamentdybde for å unngå fundamentbevegelse (svinn, svelling, sesongvariasjoner, busker og trær) - frostsikker dybde - grunnvannstand og problemer ved utgraving - mulig grunnbevegelse og fasthetsreduksjon forårsaket av strømning, klimatiske virkninger eller byggeprosessen - virkning av utgravinger på nærliggende fundamenter og byggverk - forventede framtidige utgravinger for installasjoner nær fundament - høye eller lave temperaturer overført fra bygningen - mulighet for utvasking - virkningene av variasjoner i vanninnhold - forekomst av oppløselige materialer |  |  |  |  |
| (4)P | Dimensjonerende fundamentbredde skal også ta hensyn til praktiske vurderinger, f.eks: - økonomisk utgraving - toleranser ved utførelse - krav til arbeidsrom - dimensjoner på vegg eller søyle som skal settes på fundamentet |  |  |  |  |
| (5)P | Sålefundamenter: En av følgende prosjekteringsmetoder skal benyttes: - Direkte metode hvor separate analyser utføres for hver grensetilstand - Bruddgrensetilstand – forventede bruddmekanismer modelleres så nøyaktig som mulig - Bruksgrensetilstand – setningsberegning - Indirekte metode som benytter sammenlignbar erfaring - Konstruktive tiltak ved bruk av en antatt bæreevne (ref. 2.5) |  |  |  |  |
| 6.5 | Dimensjonering i bruddgrensetilstanden |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Områdestabilitet |  |  |  |  |
| (1)P (2)P | Områdestabilitet kontrolleres særlig i følgende situasjoner - Nær eller på skråning - Nær en utgraving eller støttekonstruksjon - Nær elv, kanal, innsjø, reservoar eller i vannkanten - Nær gruver eller underjordiske konstruksjoner Kapittel 11 gir prinsipper for å påvise at brudd i grunnen som omfatter fundamentet er tilstrekkelig usannsynlig. |  |  |  |  |
| 6.5.2 | Bæreevne |  |  |  |  |
| 6.5.2.1 (1)P (2)P (3)P | Generelt - For alle bruddgrensetilstander skal Vd  Rd - Rd beregnes iht 2.4 (Geoteknisk prosjektering ved beregning) - Vd skal inkludere - vekt av fundament - vekt av evt tilbakefylling - alle jordtrykk - vanntrykk ikke forårsaket av påvirkning fra fundament |  |  |  |  |
| 6.5.2.2 (2)P (3)P (4)P | Analytisk metode - Rd skal vurderes både med hensyn til kortids- og langtidsverdier - Grunnens strukturmessige egenskaper (lagdeling etc) skal tas hensyn til ved antagelser om bruddmekanisme, skjærfasthet og deformasjonsegenskaper. - Ved store variasjoner i egenskaper mellom ulike lag i grunnen skal dim. verdier for grunnparametre bestemmes for hvert lag |  |  |  |  |
| 6.5.3 | Motstand mot glidning |  |  |  |  |
| (1)P | Brudd ved glidning skal kontrolleres når lasten ikke er normalt på fundamentets såle |  |  |  |  |
| (2)P | Er følgende oppfylt: Hd  Rd + Rp;d |  |  |  |  |
| (3)P | Hd inkluderer evt aktive jordtrykkskrefter mot fundamentet |  |  |  |  |
| (4)P | Rd beregnes iht 2.4 (Geoteknisk prosjektering ved beregning) |  |  |  |  |
| (6)P | Svinn i øvre leirlag (sesongmessig) – mulig manglende kontakt mot fundamentets vertikale sider. |  |  |  |  |
| (7)P | Det skal vurderes om grunnen på fundamentets forside kan bli fjernet. |  |  |  |  |
| (8)P | Drenerte forhold - Rd = V’d tand eller Rd = (V’d tank /γR;h) |  |  |  |  |
| (9)P | Det skal tas hensyn til om Hd og V’d er avhengige av påvirkninger. |  |  |  |  |
| (11)P | Udrenerte forhold - Rd =Ac cu;d eller Rd =(Ac cu; k) / γR;h |  |  |  |  |
| (12)P | Dersom mulig vann eller luft i kontaktflate fundament og udrenert leirgrunn; Kontroll: Rd  0,4 Vd |  |  |  |  |
| 6.5.4 | Laster med store eksentrisiteter |  |  |  |  |
| (1)P | Er det tatt spesielle forholdsregler dersom eksentrisiteten til lasten overstiger - 1/3 av bredden av rektangulært fundament eller - 0,6 av radien av sirkulært fundament. |  |  |  |  |
| 6.5.5 | Brudd i konstruksjon som følge av fundamentbevegelser |  |  |  |  |
| (1)P | Eventuelle differensielle vertikale og horisontale forskyvninger skal vurderes |  |  |  |  |
| (3)P | Mulig svelling / heving skal vurderes |  |  |  |  |
| 6.6 | Dimensjonering i bruksgrensetilstanden |  |  |  |  |
| 6.6..1 | Generelt |  |  |  |  |
| (1)P | Inkluderer forskyvninger forårsaket av påvirkninger som angitt i 2.4.2(4) |  |  |  |  |
| (2)P | Forskyvningens størrelse bestemmes fra sammenlignbar erfaring (ref. 1.5.2.2) eller fra beregninger. |  |  |  |  |
| (3)P | For bløt leire skal det alltid utføres setningsberegninger |  |  |  |  |
| (5)P | Dimensjonerende laster i bruksgrensetilstanden skal benyttes for beregning av fundamentbevegelser for sammenligning mot brukbarhetskriterier |  |  |  |  |
| (7)P | Både forskyvning av hele fundamentet og differensielle forskyvninger skal vurderes |  |  |  |  |
| (8)P | Det skal tas hensyn til tilstøtende fundamenter og fyllinger |  |  |  |  |
| (9)P | Mulig variasjonsområde for fundamentets relative rotasjoner skal bedømmes |  |  |  |  |
| 6.6.2 | Setning |  |  |  |  |
| (1)P | Både umiddelbare setninger og setninger over tid skal beregnes |  |  |  |  |
| (8)P | Tilleggssetning pga jordens selvkomprimering skal vurderes |  |  |  |  |
| (10)P | Er det benyttet en passende modell for grunnens deformasjonsegenskaper (lineær eller ikke-lineær modell) |  |  |  |  |
| (11)P | Er lastfordeling og mulig variasjon i grunnen hensyntatt |  |  |  |  |
| (12) | Er behov for samvirkeberegninger vurdert som tar hensyn til konstruksjonens stivhet. |  |  |  |  |
| 6.6.3 | Heving |  |  |  |  |
| (1)P | Det skal skilles mellom årsak til heving: - Reduksjon av effektivspennig - Volumutvidelse av delvis mettet jord - Heving ved konstant volum i fullstendig mettet jord, forårsaket av setning av tilstøtende konstruksjon |  |  |  |  |
| (2)P | Både umiddelbar heving og heving over tid skal beregnes. |  |  |  |  |
| 6.6.4 | Vibrasjonsanalyse |  |  |  |  |
| (1)P | Kan vibrasjoner i fundament forårsake for store setninger |  |  |  |  |
| (3)P | Vibrasjoner fra jordskjelv vurderes etter NS-EN 1998-1 |  |  |  |  |
| 6.7 | Fundamentering på berg: spesielle hensyn ved prosjektering |  |  |  |  |
| (1)P | Det skal tas hensyn til følgende: - Bergmassens deformasjonsegenskaper og fasthet - Forekomst av eventuelle svake lag - Forekomst av lagdeling, sprekker og andre diskontinuiteten - Graden av forvitring, nedbryting og oppsprekking - Forstyrrelser i bergets naturlige tilstand |  |  |  |  |
| (2) | Sålefundamenter på berg kan vanligvis dimensjoneres ved bruk av metode n med antatt bæreevne. |  |  |  |  |
| 6.8 | Dimensjonering av fundamentene |  |  |  |  |
| (1)P | Brudd i fundamentet skal unngås iht 2.4.6.4 |  |  |  |  |
| (4)P | Brukbarheten av stripe- og platefundamenter skal kontrolleres under forutsetning av lasteri bruksgrensetilstanden og en kontakttrykkfordeling som tilsvarer deformasjonene av fundamentet og av grunnen |  |  |  |  |
| 6.9 | Klargjøring av undergrunnen |  |  |  |  |
| (1)P | Undergrunnen skal klargjøres nøye (røtter, hindringer, svak jord etc) |  |  |  |  |

Lover, standarder, forskrifter, veiledninger og håndbøker som kan være relevante:

- NS-EN 1990:2002+NA:2008; 	Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

- NS-EN 1991- flere; 		Laster på konstruksjoner

- NS-EN 1997-1:2004+NA:2008:	Geoteknisk prosjektering del 1: Allmenne regler

- NS-EN 1997-1:2007+NA:2008:	Geoteknisk prosjektering del 2: Regler basert på 					grunnundersøkelser og laboratorieprøver

- NS-EN 1998-1:2004+NA:2008:	Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.  				Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygging

- NS-EN 1998-5:2004+NA:2008:	Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.

- NS-EN 3458:2004		Komprimering. Krav til utførelse

- NS-EN 14679:2005		Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Dypstabilisering

- NS-EN 14731:2006		Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. 						Grunnforsterkning ved dypkomprimering

- SVV Håndbok 016		Geoteknikk i vegbygging - kapittel 6

- SVV Håndbok 018		Vegbygging

- NGF- meldingene

- Peleveiledningen 2005

- NGF - meldingene