| Egenkontroll: _________ / ___________ Dato Sign | Kollegakontroll: _________ / ___________ Dato Sign | Utvidet kontroll: _________ / ___________ Dato Sign |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dok.nr. / Tittel: |  | Rev: | Dato: |
| Pålitelighetsklasse: Geoteknisk kategori: |  |  |  |

| Punkt i Eurokode | Krav | Kontrollert | Ikke relevant | Ref i dokumentasjon Kommentar | Kollegakontroll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Generelt |  |  |  |  |
| 7.1 (1) P | Gjelder spissbærende peler, friksjonspeler, strekkpeler og tverrbelastede peler |  |  |  |  |
| 7.2 | Grensetilstander |  |  |  |  |
| 7.2 (1)P | Er det lagd liste over aktuelle grensetilstander? - Tap av områdestabilitet - Bæreevnebrudd i pelefundamentet - Løfting eller utilstrekkelig strekkmotstand i pelefundamentet - Brudd i grunnen forårsaket av tverrbelastning av pelefundamentet - Brudd i selve pelen ved trykk, strekk, bøying, knekking eller skjær - Kombinert brudd i grunnen og i pelefundamentet - Kombinert brudd i grunnen og konstruksjonen - For store setninger - For stor heving - For stor lateral bevegelse - Uakseptable vibrasjoner |  |  |  |  |
| 7.3 | Påvirkninger og dimensjonerende situasjoner |  |  |  |  |
| 7.3.1 (1) | Er det tatt hensyn til ulike påvirkninger i kap. 2.4.2? |  |  |  |  |
| 7.3.1 (3)P | Er dimensjonerende situasjoner valgt i overensstemmelse med kap. 2.2 |  |  |  |  |
| 7.3.2 | Påvirkninger som skyldes deformasjoner i grunnen |  |  |  |  |
| 7.3.2.1 (1)P | Er årsakene til forskyvning i grunnen spesifisert? |  |  |  |  |
| 7.3.2.1 (2) | Er øvre verdi for fasthet og stivhet i grunnen benyttet? |  |  |  |  |
| 7.3.2.1 (3)P | Hvilken fremgangsmåte er valgt ved dimensjonering? |  |  |  |  |
| 7.3.2.2 P | Er påhengskrefter bestemt og ivaretatt i dimensjonering etter (1-7). |  |  |  |  |
| 7.3.2.3 P | Er heving eller oppover rettede krefter tatt hensyn til ved prosjektering som en påvirkning og ved beskrivelse av utførelse (f.eks. etterramming)? |  |  |  |  |
| 7.3.2.4 P | Er dimensjonerende situasjon for tverrbelastning identifisert,(se liste i (2))? |  |  |  |  |
| 7.4 | Dimensjoneringsmetode og hensyn til dimensjonering |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Dimensjoneringsmetoder |  |  |  |  |
| 7.4.1 (1)P | Er dimensjoneringsmetode spesifisert - statiske prøvebelastninger - empiriske/analytiske metoder - dynamiske prøvebelastninger - observert ytelse |  |  |  |  |
| 7.4.2 | Hensyn ved dimensjonering |  |  |  |  |
| 7.4.2 (1)P | Er det tatt hensyn til oppførselen av enkeltpeler og pelegrupper, samt stivhet og styrke til overliggende konstruksjon? |  |  |  |  |
| 7.4.2 (2+3)P | Er resultatene fra prøvebelastninger relevante for prosjekteringen mhp - varighet/tidsvariasjon av belastning - fremtidige forhold |  |  |  |  |
| - (4)P | Er det ved valg av peletype tatt hensyn til pelematerialet og installasjonsmetode(viktige sjekkpunkter nedenfor): - Kan pelene installeres uten skader og uten påvirkning på tilstøtende konstruksjoner? - Stemmer spesifiserte toleranser med peletypen? - Er det ved valg av peletype tatt hensyn til de spesifikke grunnforhold med mulige hindringer i grunnen? - Utfyllende liste se (4) |  |  |  |  |
| 7.4.2 (5) | Er det ved valg av installasjonsmetode (ramming el. boring) tatt hensyn til særskilte krav til installasjon? Se utfyllende liste i (5). |  |  |  |  |
| 7.5 | Prøvebelastning av peler |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Generelt |  |  |  |  |
| 7.5.1 (1)P | Prøvebelastning skal utføres i følende situasjoner: - ved manglende sammenlignbar erfaring med peletype eller installasjonsmetode - manglende grunn og belastningsforhold - avvik mellom teori og erfaring knyttet til belastingsforhold - avvikende peleoppførsel ved installasjon |  |  |  |  |
| 7.5.1 (4)P og (5) P | Prøvebelastning utføres på et representativt sted på pelingsområdet. |  |  |  |  |
| 7.5.1 (6)P | Tid fra installasjon til prøvebelastning må vurderes |  |  |  |  |
| 7.5.2 | Statisk prøvebelastning |  |  |  |  |
| 7.5.2.1 (1)P | Er statisk belastningsprosedyre spesifisert? |  |  |  |  |
| 7.5.2.2 (1)P | Antall prøvepeler skal vurderes iht. liste i (1) |  |  |  |  |
| 7.5.2.2 (2)P | Er det utført tilfredsstillende grunnundersøkelser? |  |  |  |  |
| 7.5.2.2 (3)P | Dokumenter metode for installasjon se pkt. 7.9 |  |  |  |  |
| 7.5.2.3 P | Er det spesifisert prøvebelastning av fundamentpeler? Hvis ja skal prøvebelastning være minst lik dimensjonerende last. |  |  |  |  |
| 7.5.3 | Dynamisk prøvebelastning |  |  |  |  |
| 7.5.3 | Er dynamisk prøvebelastning (for eks. PDA) spesifisert? Hvis ja: - Er det utført tilfredsstilende grunnundersøkelser? - Har man erfaring fra sammenlignbare forhold? Se pkt. 7.6.2.4 til 7.6.2.6. |  |  |  |  |
| 7.5.4 | Prøvebelastningsrapport |  |  |  |  |
| 7.5.4 (1)P | Er prøvebelastningsrapport spesifisert? For innhold i rapport se liste i (1). |  |  |  |  |
| 7.6 | Aksialt belastede peler |  |  |  |  |
|  | Dimensjonering av aksialt belastede peler i.h.t. spesifisert dimensjoneringsmetode og partial- og korrelasjonsfaktorer |  |  |  |  |
| 7.6.1.1 (1)P | Er aktuelle grensetilstander (bruks- og bruddgrense) spesifisert og benyttet i dimensjoneringen? Se liste i (1). |  |  |  |  |
| 7.6.1.1 (4)P | Er konsekvenser for store setninger på peler vurdert? |  |  |  |  |
| 7.6.1.2 (1)P | Er området stabilitetsvurdert? |  |  |  |  |
| 7.6.1.2 (3)P | Er brudd som skylles løfting av peler og omsluttende jord vurdert? se punkt 2.4.7.4. |  |  |  |  |
| 7.6.2 | Bæreevne |  |  |  |  |
| 7.6.2.1 (1-13) P | Er aktuelle situasjoner vurdert ved beregning av bæreevne for trykkbelastede peler? Se (1) til (13). |  |  |  |  |
| 7.6.2.2 (8)P | Ved statiske prøvebelastninger: Er korrelasjonsfaktorer (ξ) for målt bæreevne fastlagt for bestemmelse av karakteristisk bæreevne, ref. tabell NA.A.9? |  |  |  |  |
| 7.6.2.2 | Ved statiske prøvebelastninger: Er dimensjonerende bæreevne fastlagt ved bruk av korrelasjon – og partiellfaktorer (ξ ,γ), ref. tabell NA.A.6, A.7, A.8 og A9? |  |  |  |  |
| 7.6.2.3 P | Ved grunnundersøkelser: Er dimensjonerende bæreevne fastlagt ved bruk av korrelasjon – og partiellfaktorer (ξ ,γ), ref. tabell NA.A.6, A.7, A.8 og A10 ? |  |  |  |  |
| 7.6.2.3 (10) | Er pelens installerte kapasitet, ved innføring av fa- faktor, større enn dimensjonerende bæreevne, ref. fotnote a i tabell NA.A6, A7 og A.8 ? |  |  |  |  |
| 7.6.2.4 | Ved dynamisk slagprøving: Er dimensjonerende bæreevne fastlagt ved bruk av korrelasjon – og partiellfaktorer (ξ ,γ), ref. tabell NA.A.6, A.7, A.8 og A11? |  |  |  |  |
| 7.6.2.4 | Er stoppkriteriet spesifisert for peler til berg? |  |  |  |  |
| 7.6.2.7 P | Er krav og omfang til etterramming spesifisert? |  |  |  |  |
| 7.6.3 | Strekkmotstand |  |  |  |  |
| 7.6.3.1 P | Ved strekkmotstand: Er aktuelle bruddmekanismer for enkeltpeler og pelegrupper vurdert? se (1) til (10). |  |  |  |  |
| 7.6.3.1 – 7.6.3.3 P | Er det kontrollert at peletypen kan oppta dimensjonerende strekk? |  |  |  |  |
| 7.6.3.1 – 7.6.3.3 P | Ved strekkmotstand: Er korrelasjonsfaktorer (ξ) fastlagt for bestemmelse av karakteristisk bæreevne, og er dimensjonerende bæreevne fastlagt ved bruk av partiellfaktorer (γ), ref. tabell NA.A.6 - 11 |  |  |  |  |
| 7.6.4 | Vertikal forskyving av pelefundamenter |  |  |  |  |
| 7.6.4.1 (1)P | Er vertikale forskyvninger i bruksgrensetilstand vurdert og kontroller mot kravene i 2.4.8 og2.4.9? |  |  |  |  |
| 7.6.4.1 (2) | Er vertikal forskyvning av pelefundament vurdert for aktuelle grensetilstander (ytre påvirkninger) i sammenheng med grunnens og pelens egenskaper? |  |  |  |  |
| 7.7 | Lateralt belastede peler |  |  |  |  |
|  | Dimensjonering av lateralt belastede peler i.h.t. spesifisert dimensjoneringsmetode og partial- og korrelasjonsfaktorer |  |  |  |  |
| 7.7.1 P | Er aktuelle bruddmekanismer for enkeltpeler og pelegrupper vurdert? Se (1) til (5). |  |  |  |  |
| 7.7.2 | Lateral bæreevne fra prøvebelastning av peler |  |  |  |  |
| 7.7.2 P | Mht lateral bæreevne fra prøvebelastning: Er belastningsprosedyre og rapportering spesifisert? Se (1) til (4). |  |  |  |  |
| 7.7.3 | Lateral bæreevne fra grunnundersøkelser og pelens styrkeegenskaper |  |  |  |  |
| 7.7.3 P | Mht lateral bæreevne fra grunnundersøkelser: Angi metode for dimensjonering av lateral bæreevne. Se (1) til (4). |  |  |  |  |
| 7.7.4 | Lateral forskyvning |  |  |  |  |
| 7.7.4 P | Er lateral forskyvning av pelefundament vurdert for aktuelle grensetilstander (ytre påvirkninger) i sammenheng med grunnens og pelens egenskaper? Se (1). |  |  |  |  |
| 7.8 | Dimensjonering av pelene |  |  |  |  |
| 7.8 (1) P | Er pelene kontrollert mot brudd iht. punkt 2.4.6.4? |  |  |  |  |
| 7.8 (2) P | Er pelen dimensjonert for alle situasjoner som pelen kan utsette for? se (2). |  |  |  |  |
| 7.8 (3) P | Er det tatt hensyn til konstruksjonstoleransene? |  |  |  |  |
| 7.8 (4) P | Er pelen kontrollert for knekning? |  |  |  |  |
| 7.9 | Utførelseskontroll / Krav til utførelse (1) og dokumentasjon (2): |  |  |  |  |
| 7.9 (1+2) P | - Er krav til utførelse spesifisert med peleplan og tekst med spesifikasjoner? Se (1) og (2). |  |  |  |  |
| 7.9 (3-5) P | - Er peleprotokoll spesifisert for rammede / borede peler og iht krav i utførelsesstandardene (NS-EN 1536:1999, NS-EN 12063:1999, NS-EN 12699:2000, NS-EN 14199 (Mikropeler)) ? Se (3) til (5). |  |  |  |  |
| 7.9 (6-8) P | Er det spesifisert retningslinjer for avvik under utførelse? |  |  |  |  |

Lover, standarder, forskrifter, veiledninger og håndbøker som kan være relevante:

- NS-EN 1990:2002+NA:2008; 	Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

- NS-EN 1991- flere; 		Laster på konstruksjoner

- NS-EN 1992 Eurokode 2: 	Prosjektering av betongkonstruksjoner

- NS-EN 1993 Eurokode 3: 	Prosjektering av stålkonstruksjoner, del 5: Peler

- NS-EN 1994 Eurokode 4:	 Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong

- NS-EN 1998-5: 			Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk 				påvirkning, del 5: Fundamenter, støttekonstruksjoner og

geotekniske forhold

- NS-EN 1536:1999 		Borede peler

- NS-EN 1538 			Slissevegger

- NS-EN 12063:1999		Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Spuntvegger

- NS-EN 12699:2000		Peler med massefortrengning

- NS-EN 14199:2005		Utførelse av spesielle geotekniske arbeider. Mikropeler

- Peleveiledningen 2005

- SVV Håndbok 185 		Bruprosjektering

- SVV Håndbok 016 		Geoteknikk i Vegbygging

- SVV Håndbok 026 		Prosesskode 2

- RIF Veileder til NS-EN 1998-1:2004 + NA:2008 Dimensjonering for Jordskjelv

- NGF - kurs 27.- 28. okt. 2009	Geoteknisk prosjektering etter Eurokode 7 – praktisk 					innføring. Foredrag 10, 11 og 12 om peler

- NGF - kurs 11. – 13. sep. 2006	Pelefundamentering i lys av ny peleveiledning

- NGF - kurs 23. – 25. sep. 2001	Pelefundamentering i praksis

- NGF - meldingene